中央研究院天文及天文物理研究所

採購標的規格說明

Spec. of Purchase Item

採購案號: 1150305

採購標的及數量: 傅立葉轉換光頻譜分析儀及光源一式

Fourier Transform Optical Spectrum Analyzer

傅立葉轉換光頻譜分析儀: 數量一台

- 操作範圍: 250 nm - 2.5 µm (40 000 - 4000 cm -1 )

  - 頻譜解析度(Resolution): 至少1.9GHz

  - 頻譜準確度(Accuracy): +/- 0.2

  - 頻譜精確度(Precision): ≤ 0.2 ppm

  - 波長計解析度: 0.1 ppm

  - 波長計顯示解析度: 至少9位元顯示

  - 波長計準確度: +/-0,5 ppm

  - 波長計精確度: ≤ 0.2 ppm

  - 最大輸入連續波功率: 10 mW (10 dBm)

  - 輸入損傷閾值: 20 mW (13dBm)

  - 功率電平準確度: +/- 0.4 dB

  - 光拒斥比: 40 dB

  - 偏振相關性: +/- 0.2 dB

  - 輸入光纖適配規格:

    - FC/PC接頭

    - 所有單模光纖，包含氟化物單模（SM）光纖

    - 纖芯直徑小於或等於 50 µm、且數值孔徑(NA)小於或等於 0.22的石英多模光纖

    - 纖芯直徑小於或等於 100 µm、且數值孔徑(NA)小於或等於 0.26的氟化物多模光纖

  - 儀器面板特殊要求

    - 可接收直徑小於或等於 10 mm 的準直光束

    - 紅色對準雷射光束輸出（引導對光用的紅色指示光，636nm）

    - 四個 4-40 螺紋孔，可擴充Thorlabs 60mm籠式機構系統

- 至少四種分辨率設定和至少三種靈敏度級別

- 前面板可存取頻率鎖定雷射進行波長校準

- 至少兩個光纖輸入端口

- FC/PC 形式光纖耦合輸入接口

- 外部同步的觸發輸入接頭

- 內建軟管接口，可擴充外接氣體功能

- 儀器內建把手以方便搬移

- 操作軟體及說明書

- 儀器輸入電壓: 100~240VAC

- 保固: 至少2年

Fiber-Coupled Xenon Light Source光源: 數量一台

- 波長範圍: 240 nm -1200nm

- 隨機附輸出光纖並可以與傅立葉轉換光頻譜分析儀對接 (M111L01 Patch Cable Ø105 µm, 0.22 NA, SMA905 接頭)

- 光纖耦合輸出功率:	至少3.5 mW

- 自由空間輸出功率:	290 mW（典型值）

- 光纖耦合色溫:	5400 K（典型值）

- 自由空間色溫:	5800 K（典型值）

- 輸出功率漂移:	每小時 0.12%（典型值），每攝氏度 0.1%（典型值）

- 輸出功率穩定性: 小於0.5%

- 燈泡壽命: 至少2000 小時

- 快門開關時間:	不超過5 ms

- 快門重複頻率:	最大10 Hz（脈衝串）

- 燈泡功率監測器: 0-5V 類比量

- 外部快門控制:	0-5V CMOS (高/低電平控制)

- 電源:	100-240 VAC，50-60 Hz

- 工作溫度:	0 - 45 °C

- 儲存溫度:	-15 - 70 °C

- 保固: 至少1年

其他：

本案含安裝技術服務支援

驗收時提供保固證明書