Juniper網路交換器規格書

項次

1.	專案目標	2

2.	投標要項	2

3.	標的物	2

4.	專案時程	3

5.	資訊安全	3

6.	安裝作業	3

7.	文件規定	4

8.	驗收程序	4

9.	保固服務	5

10.	失誤罰則	6

附件1 標價清單	7

附件2 規格答復書	8

附件3 功能測試報告	9

附件4 資安要求項目	10

- 專案目標

  - 為確保本中心行政作業與研究業務所使用之網路設備持續穩定運作，並提升網路設備可用性及可靠性。

- 投標要項

  - 投標廠商須檢附標價清單（附件1）。

  - 規格答復書（附件2）由規格對照表及原廠設備型錄組成，編有頁碼。廠商於規格對照表填寫各項規格於型錄上的相應頁次，並註明是否符合規格，同時於型錄上標示符合規格之處，俾便審查。與原廠型錄無關的項目，應備註執行能力。

  - 若有規格項目為原廠型錄無法充分答覆者，可就不足部分，由設備原廠網站列印資料，須註明網址並標示符合規格之處。

  - 投標廠商於投標前應充分了解本案之內容範疇，得標後非經本中心同意，不得以不瞭解本案各項既有之條件、系統運行環境或法規為由，要求延後履約或相關補償。

  - 本案需求內所提及服務規格，皆為最低要求，得標廠商所提供之軟硬體與維護服務，須符合或優於本案規格。

  - 得標廠商對於本中心權責內之配合事項須明確提示時程，如未提示不得以本中心未配合建置為由而免除相關罰則。

  - 得標廠商應於履約前確保各項設施品質良好，於本案履約期間內提供穩定的服務品質。

- 標的物

| 項次 | 項目 | 數量 | 單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Juniper EX4100-48T系列網路交換器 | 10 | 台 |

需求規格如下：

  - Juniper EX4100-48T系列網路交換器，須為同一型號、規格，每台規格如下：

    - 提供48-port 1GbE UTP介面。

    - 提供4-port 10GbE SFP+介面插槽。

    - 提供4-port 25GbE SFP28 介面插槽。

    - 提供AC雙電源模組(hot-swappable)。

    - 提供滿配之散熱風扇模組(hot-swappable)。

    - 提供組成虛擬機箱(Virtual Chassis)堆疊所需之線材及25G光介面模組，組成請參閱附圖6.3。

- 專案時程

  - 於以下履約期限前來函報驗：

□決標之日起    個日曆天內完成履約。

█決標次日起 120  個日曆天內完成履約。

□本中心發函之指定日起    個日曆天內完成履約。

□本中心發函之指定日起   個日曆天內將本案標的物送達本中心指定之地點（第一階段履約）。

□本中心發函之指定日起   個日曆天內完成本案所有應辦事項（第二階段履約）。

□其他：

- 資訊安全

  - 得標廠商須遵守「個人資料保護法」、資通安全管理法及其相關子法、行政院所頒訂之各項資通安全規範及標準，並遵守本中心資通安全管理及保密相關規定、資安要求項目（附件4）。若有違反情事，致本中心權利受損，得標廠商應負賠償之責任。

  - 得標廠商須簽署本中心資訊採購保密切結書及保密同意書（見契約書附件），履行保密責任。

  - 本案得標廠商於履約期間所使用之資通訊產品應為非中國廠牌之設備。

- 安裝作業

  - 將本案標的物安置於本中心指定地點，依照本中心要求分類，利用原包裝紙箱進行多台設備收納整理，堆放整齊。

  - 得標廠商須負責本案所有網路設備安裝與介面界接之所有設定與規劃(包含協助設定上連設備)。

  - 本案3.1須組成虛擬機箱(Virtual Chassis)，堆疊形成結構如下圖所示：

- 文件規定

  - 完工報告書包含下列項目：

█本案標的物3.1規格清單，內容包括設備名稱、型號、出廠序號、保固年限等。

□標的物部署後架構圖及組態，至少包括設備名稱、位置、網路IP、接線、電力線、標籤等之圖示或說明。

□其他：

  - 驗收計劃書包含下列項目：

□驗收情境說明

█本案標的物3.1之網路交換器規格、序號。

█本案標的物3.1之網路交換器運行狀態，包含硬體環境訊息(電源、風扇、溫度)、路由引擎狀態、虛擬機箱狀態等。

□其他：

  - 本案各項履約文件、表單，應以A4紙張製作，由左至右、直式橫書繕打，請裝訂成冊，除封面及隔頁外，請雙面列印，並應附書背、封面、目次，內頁加頁碼，履約文件封面應註明採購案名、採購案號、文件名稱、版本、日期、得標廠商名稱，書背應註明採購案名、採購案號及文件名稱。

- 驗收程序

  - 本中心收到廠商來函後 30 日曆天內辦理驗收。

  - 本案標的物須為原廠（原製造廠商或原廠台灣分公司）生產12個月內之新品，須外觀完好，並於驗收時出具以下證明：

█原廠新品證明或原廠出廠證明

□得標廠商出具之新品證明（須加蓋公司大小章）出廠證明

█原廠保固證明

█得標廠商出具之保固證明（須加蓋公司大小章）

□其他：

  - 得標廠商隨函交付

█完工報告書

█驗收計畫書

█功能測試報告（詳附件3）

□其他：

  - █本案標的物應優先提供非中國大陸生產製造者，如無非中國大陸生產製造之製品，應出具原廠（原製造廠商或原廠台灣分公司）證明文件。

  - 本案標的物（全部或部分）交貨及驗收，於決標後視本中心相關工程進度，本中心得通知指定於下列地點之一進行。

█南港院區：台北市南港區研究院路二段128號

□南部院區：台南市歸仁區歸仁十三路100號

□國家生技研究園區：臺北市南港區研究院路一段130巷99號

□國家生技研究園區生物資訊中心：臺北市南港區研究院路一段130巷103號

□其他：

- 保固服務

  - 保固期：本履約標的自全部完成履約，且經

□驗收合格之日起，提供     保固

█自出貨日起，由原廠提供 5 年保固

█全案驗收合格之日起，由得標廠商提供 5 年保固

□其他：

  - 廠商應於保固期內，依照本中心要求內容作業，並於指定時間，安裝標的物於指定機櫃，必要時需搬移其他設備，騰出空間，並進行安裝與連結，須與本中心討論確認設定細節並執行。提供安裝所需全部線材、光介面模組及機櫃支架，並完成線路連接，線材兩端依規定編號。

  - 廠商應於保固期內提供標的物使用、管理、效能調整及與其他設備連接等之諮詢服務。自廠商接獲本中心需求之日起，應於 7 個日曆日內完成。

  - 廠商應於保固期內提供標的物設定協助，於本中心通知次日起 7 個日曆天內與本中心討論作業內容，若未能於上述時間內進行，依契約第十四條延遲履約辦理。作業時間除本中心同意外，作業內容須與本中心確認次日起 21 個日曆天內完成。

  - 所有標的物於保固期內，依契約第七條規定之工作時間提供

█ 8x5故障維修

□ 24x7故障維修

□其他：

  - 得標廠商應於接獲監控通知或本中心故障通知之次日起 2 個工作日內修復。應於上述時間內以同等品替代。同等品之認定，需經本中心同意。以同等品替代不得超過 60 個日曆天（本中心通知次日起）。

  - 本案標的物如經判定需更換良品，得標廠商應於本中心通知故障維修之日起算 60 個日曆天更換為良品。良品更換以相同標的物型號為原則，如以同等品更換，需經本中心同意。且更換之良品出廠日期不得早於原驗收合格之日前 12 個月。若逾上述更換日期，依契約第十四條延遲履約辦理。

  - 標的物修復後得標廠商需提供事件處理說明，列出故障設備、故障原因、影響範圍、發生時間、修復時間及處理過程等，須於本中心通知次日起 14  個日曆天內完成。

  - 得標廠商應通知標的物韌（軟）體重大更新訊息，提供版本差異說明或相關手冊，並依本中心要求升級至指定版本。若廠商未事前通知，以致標的物因軟、韌體未更新而異常或導致資安事件，不論當日故障之設備數量與次數為何，自本中心通知之日起至全數改善完畢之日止，依契約第十四條延遲履約計罰。

  - 得標廠商應配合本中心辦理持續營運演練，每年 1 次（若無則免），本中心提供文件格式，須於本中心演練次日起 14 個日曆天內交付報告。另若演練失敗，須配合再演練。

  - 設備因韌體自動更新導致網路服務異常，得標廠商須於本中心通知4個工作小時內排除，若未能於上述時間內進行，依契約規格書之「失誤罰則」一節辦理。

  - 本案得標廠商若發現資安事件，應即時通知本中心處置，且於24小時內提出相關日誌，並於發現時起32小時內復原或完成損害管制完竣，且於發現日起7個工作天內提出完整事件報告。本中心發生資安事件處置方式亦同，且依得標廠商接獲本中心通知時間起算。

  - 得標廠商如未能於本中心通知之指定時間完成保固相關作業，依契約第十四條延遲履約規定辦理。

- 失誤罰則

  - 本案於履約及保固期間，若因廠商作業失誤或設施異常，以致本中心有資訊服務中斷或遭受嚴重干擾之狀況（後稱失誤影響），應予計罰並於請款前繳納罰款。惟若本中心已公告維護期間及受影響範圍，則廠商失誤的影響時間及範圍屬公告界定部分不罰。罰款計算方式如下：

  - 失誤影響時間5分鐘以上，未達15分鐘者，罰款為契約總價金之0.1‰。

  - 失誤影響時間15分鐘以上，未達30分鐘者，罰款為契約總價金之0.3‰。

  - 失誤影響時間30分鐘以上，未達60分鐘者，罰款為契約總價金之0.7‰。

  - 失誤影響時間達1小時以上，每1小時者，罰款為契約總價金之1.5‰，未達1小時部分以1小時計。

# 附件1 標價清單

| Juniper網路交換器 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 項目 | 數量 | 單位 | 單價 | 複價 | 備註 |
| 1 | Juniper EX4100-48T系列網路交換器 | 10 | 台 |  |  |  |
| 總計 |  |  |  |  |  |  |

# 附件2 規格答復書

| 項次 | 規格 | 型錄 頁碼 | 符合 規格 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Juniper EX4100-48T系列網路交換器，規格如下： |  |  |  |
| 1.1 | 提供48-port 1GbE UTP介面 |  |  |  |
| 1.2 | 提供4-port 10GbE SFP+介面插槽 |  |  |  |
| 1.3 | 提供4-port 25GbE SFP28 介面插槽 |  |  |  |
| 1.4 | 提供AC雙電源模組(hot-swappable) |  |  |  |
| 1.5 | 提供滿配之散熱風扇模組(hot-swappable) |  |  |  |
| 1.6 | 提供組成虛擬機箱(Virtual Chassis)堆疊所需之線材及25G光介面模組 |  |  |  |

# 附件3 功能測試報告

廠商（名稱自填）

功能測試報告

|  |  |  |  |  |  | 第 頁,共 頁 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 採購案名： | Juniper網路交換器 |  |  |  | 案號： |  |  |
| 項目名稱 |  | 功能需求 或設備規格（出廠號、型號、名稱、規格） |  | 測試情形 |  |  | 測試結果 |
| 廠商測試人員 |  | 年 月 日 | 廠商主管 | 年 月 日 |  |  |  |

註：得標廠商申請報驗時應交付本功能測試報告。

附件4 資安要求項目

資訊服務採購

需求書(或規格書)資安要求項目

須於RFP(需求建議書)或規格書納入以下資安要求：

一、履約標的中如有行政院公告之政府組態基準(GCB)導入項目，須依本院指示完成政府組態基準導入與維運作業。

二、如有使用憑證，應注意憑證之有效期限，以維持憑證之有效性。

三、配合本院資安要求，協助進行相關演練事宜。

四、若本案涉及系統管理維運：

  - 廠商所提供之軟硬體，應配合本院應用系統、主機、及相關設備架構。

  - 廠商所管理之系統，須依本院指示安裝資安防護相關軟體（如：端點防護軟體、防毒軟體、資產管理軟體等，軟體及其授權由本院提供）及進行安全性設定，另伺服主機內不得安裝非必要之軟體。

  - 伺服主機須以防火牆及其他必要安全設施，管控與其他主機間之資料傳輸及資源存取，關閉不需要的服務port，除非必要，應禁止對外與網際網路連線。

  - 應定期審視作業系統、系統軟體等漏洞修補訊息，實施作業系統或系統軟體等之自動或手動安全性更新，安全性更新應於該更新發佈後1個月內完成，或依本院指示進行安全性更新。

  - 接獲本院通報之弱點，應於接獲通報後1個工作天內確認完畢，若確實存在此弱點，須於1週內完成有效管控措施，並於接獲通報後1個月內完成弱點修補；若未依限完成修補，應限制網路連線。

  - 系統管理及維護如有遠端維護之必要，須經本院同意。原則不得使用遠端桌面連線，以具安全隧道之遠端連線優先，且皆須採取安全管理措施，如多因子認證或其他高安全性措施，並依資通安全管理法施行細則第四條規定及資通安全責任等級分級辦法附表十之遠端存取控制措施辦理。

  - 配合本院完成主機與應用系統之帳號及特殊權限異動、盤點作業(至少每六個月盤點一次，依本院資安要求調整)。

五、若本案涉及軟體或系統開發：

- 須依本院提供之履約標的系統防護需求等級（■普□中□高，由機關於招標時載明），依資通安全責任等級分級辦法實作相關之資安防護基準控制措施。

- 應用系統帳號應辦理分權作業，如管理者、一般使用者、特權帳號…等，權限設計以最小權限為原則。

- 對外網站應提供加密(如HTTPS)連線，HTTPS加密連線機制須採用TLS1.2(含)以上版本。

- 進行加密連線、數位簽章時不得使用已遭破解或具有高度風險之演算法。

- 應用系統上傳檔案、設定檔、記錄檔及備份檔不應存放於公開網頁目錄中，且程式、上傳檔案、設定檔（含連線資料庫之帳碼）三者的檔案目錄須明顯區分，以配合版控系統結構，俾便程式自動化部署。備份檔應異機存放。

- 應用系統運作環境須分為測試區及正式區，正式作業環境應與其他環境進行邏輯或實體區隔，兩區環境須維持一定程度的一致性。應用系統測試時，原則不得使用正式環境資料或真實資料進行測試，如有必要使用須經本院同意，且應加強保護。

- 軟體系統應制止未獲授權之存取（如惡意之資料查詢、修改、刪除、新增等）。

- 須進行黑箱安全檢測(網站與主機弱點掃描)，如屬客製化開發之軟體須另進行白箱安全檢測(原始碼檢測)，前述2項安全檢測，須採用本院建議之弱掃軟體(詳本院資訊服務處處網-資安專區之「弱點掃描工具建議清單」)進行檢測，檢測所發現之嚴重程度前二個等級的弱點，須進行修補。網站弱點掃描類型至少包含最新OWASP(Open Web Application Security Project) Top 10，修補過程應保留記錄，如有無法修補之情況，應敘明原因且提出補償性作法。

- 本院得依專案階段對廠商進行各項資訊安全需求及功能查核，確保所列各項資訊安全需求皆完整實施。

- 本專案使用之軟體資源（包含程式語言、框架及第三方插件等）若有更新，應儘速進行更新。若相關軟體資源不再提供安全性更新，應儘速找尋替代方案或經檢視後以其他安全措施管理之。

- 軟體或系統交付時，應完成主機與應用系統之帳號及特殊權限盤點作業。

- 本專案如涉及核心資通系統，本院得聘請外部資安專家為顧問或委員，協助本院於專案重點里程碑中，檢視履約程序與成果之相關資安管理作為。

六、若本案涉及機密資料、敏感性個資，應依下列要求辦理：

- 以最小化蒐集為原則。

- 個資之利用(如：螢幕顯示、報表產製)以符合業務需要之最小原則，並進行必要之去識別化處理。

- 資料傳輸、儲存應採用加密方式或其它加強保護機制。

- 對機密與敏感性資料之儲存媒體實施防護措施。

七、系統上線前務必確認以下事項：

- 進行連線來源控管、僅安裝系統運作所需之套件並僅啟用所需之服務(RDP/Samba等服務應關閉，須經本院同意始可使用)、使用強密碼。

- 完成安全性更新。

- 依資安法要求安裝相關軟體（如：防毒軟體、端點防護軟體、資產管理軟體等）、套用GCB、完成資安防護基準控制措施等。

- 完成各項資訊安全功能測試，涉及軟體或系統開發者須完成原始碼版本管理及存取控制之機制。

- 主機弱點掃描、網站弱掃（網站系統）、原碼檢測（新開發之軟體或系統）並依本院要求完成相關弱點修補或改善。

八、委外廠商管理：

若本案涉及資通系統之建置、維運，廠商須配合下列事項：

- 辦理受託業務之相關程序及環境，應具備完善之資通安全管理措施或通過第三方驗證，並配置充足且經適當之資格訓練、擁有資通安全專業證照或具有類似業務經驗之專案成員，另應對參與成員提供資安相關認知訓練，並提供佐證資料，分包廠商亦同。

- 須於契約生效後30日曆天內，進行資訊安全管理及防護狀況自評，交付廠商稽核自評表。

- 應配置適當之資通安全專責人員，確認履約階段作業符合本院及廠商雙方之資安管理規範。

- 本案資通系統防護需求等級若屬於「高級」之資通系統，廠商應配合本院定期或不定期辦理之資安稽核；若屬於「中級」之資通系統，本院得視需求以適當方式定期或不定期對廠商辦理資安稽核，廠商亦應配合。另本院亦得自行或委託第三方對本案資通系統進行安全性檢測。前述各項稽核與檢測，廠商皆不得拒絶。

- 廠商執行受託業務知悉資安事件，且經審核為重大資安事件時，應配合本院辦理之資安稽核，且本院得將稽核結果送交主管機關。

- 涉及資通系統建置及維運辦理系統部署時，廠商須符合以下事項。

- 提出部署需求，說明部署內容及標的，經本院同意方可進行。

- 完成部署後，須通知本院進行測試，彙整測試結果。

- 進入保固及維運階段應定期交付工作紀錄佐證，若契約未規定交付週期，則於每季最後一日後15日曆天內，受託業務若涉以下內容應一併交付。

- 部署需求、說明、測試結果。

- 作業系統或應用系統等軟體之安全性更新。

- 備份、版控。

- 資安弱掃報告(主機與應用系統黑、白箱弱掃，含本院通報)及處理紀錄。

- 其他文件依本院資安要求調整交付。