採購標的： GPU伺服器

型號及數量：HPE ProLiant DL385 Gen11，壹台

- 每台設備規格如下：

- 形式: 高度為2U機架式，須提供上機架的套件。

- 中央處理器(CPU)

- 伺服器須提供2顆(含)以上AMD EPYC Processor  9645 96-Core 2.3 GHz CPU。

- 每顆中央處理器須具備原廠散熱裝置。

- 主記憶體(Memory)

- 伺服器須提供規格為64 GB DDR5-6400 Registered DIMM 的記憶體模組8條(含)以上。

- 當伺服器安裝兩顆中央處理器時，最高可安裝24個(含)以上的記憶體(DIMM)模組。

- 當伺服器安裝兩顆AMD EPYC Processor中央處理器時，原機最大可擴充至6TB(含)以上的記憶體。

- 磁碟控制界面(Disk Controller)

- 提供一張(含)以上的12Gbps SAS的磁碟機控制卡，用來連接內接式磁碟機。

- 網路介面

- 伺服器須提供4 埠(含)以上1Gb (RJ-45)乙太網路介面。

- 伺服器提供 2 埠SFP+ 10GbE（含）以上乙太網路卡1張（含）以上。

- 顯示介面(Graphic Card)

- 解析度: 1920x1200 (32 bpp) (含)以上，16MB (含)以上顯示記憶體。

- GPU

- 提供一張(含)以上NVIDIA H200 NVL 141GB PCIe Accelerator。

- 其它連接介面(Other Ports)

- 提供2個(含)以上PCIe 5.0的擴充槽。。

- 提供3個(含)以上USB 埠。

- 儲存設備(Media and Disk)

- 提供1顆(含)以上支援熱抽取 2.5英吋SATA、容量1.92TB (含)以上的固態硬碟。

- 電源及散熱管理(Power Supply & Fans)

- 提供4個(含)以上最大可提供1600W (含)以上的電源供應器。

- 電源供應器支援 Redundant與支援熱抽換的功能。

- 管理處理器(Management Processor)

- 安全與規範(Security and Compliant)

- 伺服器須提供矽晶圓根信任(Silicon Root of Trust)的機制，根信任儲存在半導體矽晶圓裡，故永遠無法被竄改。

- 遠端管理(Remote Management)

- 提供遠端開、關、重置伺服器電源的功能。

- 本案之伺服器須可以加入現有管理工具做統一管理(iLo  Federation )

- 作業系統(Operating System)

- 支援Microsoft Windows 2019 Server、Windows 2022 Server。Red Hat Enterprise Linux 。SUSE Linux Enterprise Server 15 。VMware ESXi 7.0 U3、8.0等作業系統。

- 提供原廠保固 5 年 ,每週五天,每天8小時(上班時間)保固報修服務, 人工零件隔日到府。驗收時須提供在台原廠新品證明及保固證明。

- 投標廠商所提供之標的物必須滿足本規格書之商業化產品，保證合法持有，出廠日期至驗收日期不得超過一年且外觀無污痕之新品。